| Рабочее напряжение питания | 10-30В |
| --- | --- |
| Временный допустимый диапазон напряжения питания | 9-50 В |
| Выходное напряжение питания датчика | 5 В или12 В |
| Максимальная частота входных импульсов | 5000 имп/сек |
| Максимальный ток подключаемого датчика счетчика | 100мА |
| Ток потребления без датчика счетчика | 12В - 250 мА 24 В – 130 мА |

1 Основные электрические параметры :

2 Описание работы.

EFD предназначен для подсчета топлива при помощи, установленного в топливную систему счетчика. Ведется два учета – разовая раздача и тотальный счетчик. 
Разовую раздачу можно сбросить кнопкой «сброс». Имеется возможность изменить вид отображения – целые литры ( XXXXXX. ), с десятыми ( XXXXX.X ), с  сотыми ( XXXX.XX ) .

Тотальный счетчик – не сбрасывается, и учет ведется в литрах, отображается как XXXXXX  .

EFD имеет возможность отображать миллионы литров тотального счетчика, не помещающиеся в основном отображении счетчика.
Помимо этого есть возможность отображения лимита на выдачу топлива, а так же уровня топлива в баке (эти два режима работают совместно с трекером Галилео).

Основные режимы(тотальный и разовый счетчики) переключаются кнопкой «режим». В режиме разовой раздачи кнопка «сброс» сбрасывает счетчик .
В режиме тотального счетчика при нажатии на «сброс» происходит переключение на отображение подрежимов: миллионы тотального счетчика, лимиты и уровень топлива. 
Для настройки параметров внутри имеется кнопка «MOD» .

| Режим | Отображаемая информация |
| --- | --- |
| Тотальный счетчик | XXXXXX |
| Разовая раздача | XXXX.XX – точность 0.01Л XXXXX.X – точность 0. 1Л XXXXXX. – точность 1Л |
| Тотальный счетчик миллионов литров | -XX.YYY XX-миллионы YYY-тысячи литров. сверху(А) и снизу(В) от тире отображается состояние входов EFD. Используется для диагностики. |
| Лимит топлива | L XXXXX |
| Уровень топлива в баке | U XXXXX |

X – отображаемое цифровое значение

Для просмотра миллионов литров нужно нажать кнопку «сброс», находясь в режиме отображения тотального счетчика.  При этом данные будут иметь следующий формат -XX.YYY , где XX-миллионы YYY-тысячи литров.

EFD имеет защиту незначительный периодических перетеканий топлива через счетчик, из-за перемещения транспорта, на котором установлено оборудование. Это перетекание вращает внутренний механизм счетчика и без этой защиты приводило бы к ложным импульсам.
Эта защита используется в полном объеме с счетчиками с двухфазным сигналом с запаздыванием одной фазы относительно другой – тип УСС. В этом режиме есть полный контроль за направлением вращения. Имеется возможность запоминания до 250 импульсов в обратную сторону. 
При смене направления на прямой ход – начинается вначале возврат обратных импульсов, и только после этого начнется счет.

Сигнал двухвазного режима имеет следующий вид: 
---__----__----_  
-----__----__----

В параметре 3 есть возможность указать вид счетчика и смену счетных входов.

| Параметр3 | Входной канал А | Входной канал В |
| --- | --- | --- |
| 0 режим УСС | А счетчика | В счетчика |
| 1 режим УСС реверс | В счетчика | А счетчика |
| 2 одноканальный А | Выход счетчика | - |
| 3 одноканальный В | - | Выход счетчика |

Выходные импульсы могут иметь кратность 0.01 ,  0.1 или  1литр. 
Выход может иметь как положительные импульсы, так и отрицательные. 
Полярность переключается на плате, при помощи перемычек.
Помимо этого есть возможность установить в режим гальванической развязки – имеется усиленный выход оптопары.

Коэффициент, задающий настройки счетчика определяется величиной одного импульса. Эта величина определяется от самого коэффициента и его множителя.

| Множитель (параметр 2) | Итоговая значение кратности параметра 1 |
| --- | --- |
| 0 | 0.01мЛ |
| 1 | 0.1мЛ |
| 2 | 1 мЛ |
| 3 | 10мЛ |

Таким образом  можно удобно задавать величину 1 входного импульса на большом диапазоне значений.

Для вычисления коэффициента, при выставленном 2-ом параметре 0: 100000/кол-во имп. на литр счётчика. Получаем нужный коэффициент.

Пример:

Счётчик имеет коэффициент 500 имп./л. 100000/500=200.

Соответственно первый параметр будет 200.

В EFD так же имеется возможность работать с однофазными счетчиками топлива. Но при этом будет отсутствовать защита от обратного хода счетчика.

При этом можно задать задержку , тем самым отфильтровать дребезг и помеху. Длительность этой задержки вычисляется по формуле:
Х=80мс/t , где t – необходимая задержка в миллисекундах.

Например:
Необходима задержка 5 мс. Для этого параметр4 будет иметь значение 80мс/5мс=16.

3. Подключение к плате прибора

Назначение основного терминала:

+POW_IN 	– плюс входного питания

GND 		– минус входного питания (масса)

B 	– RS485

A 	– RS485

IMP_O +  – положительный импульсный выход. При установке джамперов выбора полярности – для режима отрицательных выходных импульсов.

Сигнал: ------_------_------_------

IMP_O -   – отрицательный импульсный выход. При установке джамперов выбора полярности – для режима положительных выходных импульсов.  
Сигнал: ___-___-___-___

Назначение терминала COUNTER(счетчик):

C_POWER-   – минус питания счетчика

C_A - фаза A счетчика

C_ B - фаза B счетчика

C_POWER+  – плюс питания счетчика. Это выход формирует напряжения внутренним стабилизатором EFD. Подача напряжения извне на этот вывод категорически запрещается!

По умолчанию при использовании счетчика с однофазным датчиком – выводы подключаются к  C_A и C_POWER- .

Подключение кнопок управления. Кнопка «MOD» может быть продублирована, и подключена по аналогии с кнопками сброса и режима.

Подключаемый датчик счетчика может быть записан от 5 или от 12 вольт. Это значение задается перемычкой-переключателем на плате.

4.Настройка параметров прибора

Для редактирования и просмотра параметров прибора необходимо снять прозрачную крышку и нажать на кнопку MOD KEY. Редактирование значения параметра производится кнопками режим(+) и сброс (-).
Информация будет отображаться в следующем формате NN.XXXX . Где NN – номер параметра, а XXXX – его значение. Для смены номера параметра – повторно нажмите на кнопку MOD KEY.

| Номер параметра | Назначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Величина одного импульса(см. таблицу выше) | 1-50000 |
| 2 | Множитель импульса. Определяет кратность параметра 1 (см. таблицу выше) | 0-0.01мЛ 1-0.1мЛ 2-1мЛ 3-10мЛ |
| 3 | Выбор типа счетчика(см. таблицу выше) | 0-двухканальный УСС 1-реверсный УСС 2-однофазный канал В 3-однофазный канал А |
| 4 | Задержка входного сигнала для однофазного режима (см. таблицу выше) | =80мс/значение параметра |
| 5 | Количество импульсов , которое будет учитываться при откате назад. Определяет на сколько сильно может откатиться назад. | 0-250 |
| 6 | Кратность выходных импульсов | 0-0.01Л 1-0.1Л 2-1Л |
| 7 | Адрес тотального счетчика по LLS | 0-250 |
| 8 | Вид отображения разовой раздачи | 2-целые литры - XXXXXX. 1 - с десятыми - XXXXX.X 0 - с сотыми - XXXX.XX |
| 9 | Адрес команд управления по LLS | По умолчанию - 30 |
| 10 | Тестирование индикатора |  |
| 11 | Зарезервировано |  |
| 12 | Зарезервировано |  |

5 Рекомендованные значения для разных счетчиков

| Тип счетчика | Рекомендуемое значение параметра 1 | Рекомендуемое значение параметра 2 | Величина одного импульса, мл |
| --- | --- | --- | --- |
| EX-OGM25 | 2777 | 0 | 27,77 |
| EX-OGM40 | 700 | 1 | 70 |
| ППО25 + ES-PPO1 | 1400 | 0 | 14 |
| ППО40 + ES-PPO1 | 5000 | 0 | 50 |
| Генератор импульсов Топаз | 1000 | 0 | 10 |
| ППО25 + УСС Б25 | 2800 | 0 | 28 |
| ППО40 + УСС Б25 | 1000 | 1 | 100 |
| ППО25 + УСС Б70 | 1000 | 0 | 10 |
| ППО40 + УСС Б70 | 3570 | 0 | 35,7 |
| ППО25 + ДО10 | 2100 | 0 | 21 |
| ППО40 + ДО10 | 1330 | 0 | 13,33 |
| Датчик расхода Нара | 1000 | 1 | 100 |

ППО40 + ДО10А         6650                                0

ДД25+ДО14                 202                                  0

Для перевода значений EFD3 в значения для ЕFR(EFL с клавиатурой) используем следующую формулу:
ЕFR=4000000 / EFD, и наоборот EFD =4000000 / ЕFR.
Эта формула корректна если множитель EFD равен нулю. Если равен 1 – делить необходимо на 400000.